北京大学第六医院电子签章系统

# 需求及技术要求

第一部分    系统需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字签名验证服务器 | 2台 |  |
| 2 | 电子签章系统 | 1套 |  |
| 3 | 时间戳服务器 | 1台 |  |
| 4 | 证书管理服务器 | 1台 |  |
| 5 | 数字证书-个人证书 | 200张 |  |
|  | 数字证书-设备证书 | 2张 |  |
| 6 | 证书存储介质-USBKey | 200个 |  |
| 7 | 电子印章制作 | 1套 |  |

第二部分   技术规格及要求

## 一、采购货物清单及要求

- 项目建设目标

为实现全院无纸化的目标，保障我院电子病历系统、HIS系统、LIS系统的业务信息安全，需依据《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》、《医疗机构病历管理规定(2013年版）》及相关标准规范要求，建立全院统一的电子认证服务体系、业务应用安全支撑体系，保障电子病历的真实可信和合法有效性。

项目建设目标有：

- 建立我院统一的电子认证服务体系，面向我院医护工作人员，统一数字证书发放与管理，提供优质的、符合卫生行业规范的数字证书生命周期服务，满足医院的实际需要。

- 建立我院电子病历系统等医院信息系统统一的业务应用安全支撑体系，设计合理的、实用的医院可信医疗业务建设方案，实现电子认证服务和相关技术与医院信息系统的有机集成结合，有效提升医院电子病历等系统的业务信息安全保障水平，构建安全可信的医院医疗业务环境，保证电子病历数据的真实性、完整性、有效性。

- 项目建设内容和要求

  - 电子认证服务体系建设要求

建立院的电子认证服务体系，从服务内容、服务模式、服务流程、服务保障等方面，设计符合我院特点的服务模式和流程等，方便证书发放和管理，满足我院实际业务需要。

具体满足以下要求：

- 提供证书全生命周期服务，包括证书申请、发放、更新、吊销、介质解锁、丢失补办、损坏重办等服务内容，方便医院用户获取证书服务；

- 提供证书的静默更新模式，确保在医院内网环境下不影响数字证书应用系统自身的业务连续性，不影响医护人员工作；

- 提供证书快速应急服务，满足医院对业务连续性的要求；

- 支持按照医院实际应用需要，灵活定制服务交付的业务流程；

- 提供灵活配置证书模版功能，支持自定义扩展项；

- 支持多种证书介质包括智能USBKey、蓝牙KEY等，满足医院对一证多用、一卡多用的特殊需求；

- 提供管理员管理、系统管理等日常服务；

- 提供对证书发放情况、证书状态等情况进行查询、统计及报表输出功能，满足我院日常管理需要。

  - 可信医疗服务建设要求

根据我院电子病历系统等医院信息系统的实际安全需求，设计基于数字证书的应用安全支撑体系，通过证书及证书应用相关产品和技术，实现电子认证服务与医院业务应用的有机结合，解决医院电子病历系统等系统的身份认证、授权管理、责任认定等安全问题，解决电子病历的真实性、完整性、有效性等问题，建立安全可信的医院医疗业务环境。

具体满足以下要求：

- 分析我院电子病历系统等信息系统的应用安全需求，提出针对的、完善的应用安全支撑体系整体框架，并阐述具体的证书、证书应用产品或证书应用技术构成；

- 阐述应用安全支撑体系在医院电子病历系统、HIS系统、LIS系统、PACS系统的应用集成方案，详细说明集成的业务环节和业务流程等，详细阐述在B/S、C/S、C/DB等各类系统架构下的应用集成方式，并满足医院对业务安全、应急处理和业务连续性的要求；

- 分析阐述电子签名值的存储方式，并提供能够优化存储、减少空间占用的实用技术方案，有效降低电子签名值的存储占用空间；

- 选用的证书应用产品或应用技术应满足医院信息系统的业务环境以及性能的要求，具备扩展性以满足医院定制化改造需求；应提供标准的、通用的、多样化的接口形态，并满足医院PB、Delphi、VC/VB/.Net、Java、Flash等各类开发平台和技术的实际集成需要；

  - 资质要求

- 投标产品制造厂商通过卫计委电子认证服务接入测试

- 投标人须提供所投产品的制造商授权书，投标文件正本须提供原件；

- 投标产品制造厂商具有商用密码销售许可证

- 投标产品制造厂商应满足《京卫办字[2012]29号》文件的有关规定（提供符合文件要求的页面复印件并加盖生产厂商公章）

- 投标产品制造厂具有电子认证服务许可

- 产品指标要求

产品具体指标上应满足如下要求：

- 数字签名验证服务器：2台

| 序号 | 功能指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能，支持RSA算法 |  |
| 2 | 提供文件数字签名和验证功能, 支持对文件进行MD5、SHA-1等方式的数字摘要后在进行签名 |  |
| 3 | 提供证书验证功能，支持对X.509 Version 3、PKCS系列证书的DER和PEM格式的应用与验证 |  |
| 4 | 提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密，支持DES、Tri-DES算法、以及国产密码算法 |  |
| 5 | 提供CRL的证书有效性验证，CRL更新配置可自动定时进行 |  |
| 6 | 服务器证书管理：实现对业务系统服务器端密码设备及服务器证书进行配置与管理，可生成服务器证书申请文件。 |  |
| 7 | 信任源管理：可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书。 |  |
| 8 | 动态黑名单管理：可自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务。 |  |
| 9 | 安全存储：基于密码技术构建安全存储区，用于对可信根证书及黑名单文件进行分类安全存储，防止非法操作。 |  |
| 序号 | 非功能指标要求 |  |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |  |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |  |
| 3 | 支持双机、负载均衡 |  |
| 4 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |  |
| 5 | 签名能力：1600次/秒，签名验证：3000次/秒 |  |
| 6 | 适用环境：千兆环境，并发用户多 |  |
| 7 | 支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式 |  |
| 8 | 须满足卫生部卫生系统电子认证服务相关技术规范 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
| 1 | 设备高度 | 2U |
| 2 | 网络接口 | 2个千兆网口 |
| 3 | 电源指标 | 1个工控电源 |
| 序号 | 资质要求 |  |
| 1 | ※产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |

- 电子签章系统：1套

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持第三方CA机构签发的数字证书 |
| 2 | 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能 |
| 3 | 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定 |
| 4 | 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名 |
| 5 | 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份 |
| 6 | 提供电子签章中间件，满足C/S环境的电子签章集成 |
| 7 | 支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改 |
| 序号 | 产品资质要求 |
| 1 | ※投标产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

- 时间戳服务器：1台

| 序号 | 功能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签发时间戳：接收应用系统发来的时间戳签发请求，签发时间戳后将时间戳返回给应用系统，时间戳服务请求遵循国际通用的RFC3161标准 |  |
| 2 | 验证时间戳：处理应用系统发来的时间戳验证请求，将时间戳验证结果返回给应用系统 |  |
| 3 | 支持算法：RSA、SHA1、SM2、SM3 |  |
| 4 | 权威国家时间源：产品内置国家授时中心时间源,提供多种授时方式，包括：CDMA、北斗2、GPS |  |
| 5 | 时间同步: 支持NPT、SNTP时间同步协议 |  |
| 6 | 授时精度：0.5-3ms(毫秒) |  |
| 7 | 守时精度：<1ms（72小时），内置恒温晶振 |  |
| 序号 | 非功能指标 |  |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |  |
| 2 | 支持双机、负载均衡 |  |
| 3 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |  |
| 4 | 时间戳签发性能≥1000次/秒 验证性能≥1300次/秒 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
| 1 | 设备高度 | 2U |
| 2 | 网络接口 | 2个千兆网口 |
| 3 | 电源指标 | 1个工控电源 |
| 序号 | 产品资质要求 |  |
| 1 | ※产品须具备《中国科学院国家授时中心检测证书》 |  |

- 证书管理服务器： 1台

| 序号 | 功能指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实现证书自动静默更新 |  |
| 2 | 实现证书应用客户端环境自动更新 |  |
| 3 | 提供网页在线帮助功能 |  |
| 4 | 提供查看系统状态、配置系统IP/端口、管理员管理、设备编号管理、日志管理、服务管理、备份恢复等管理功能 |  |
| 序号 | 非功能指标要求 |  |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |  |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |  |
| 3 | 须满足卫生部卫生系统电子认证服务相关技术规范 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
| 1 | 设备高度 | 1U |
| 2 | 网络接口 | 2个千兆网口 |
| 3 | 电源指标 | 1个工控电源 |

- 数字证书：

（1）个人证书：200张

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识个人用户网络身份 |
| 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理 |

（2）设备证书： 2张

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识设备网络身份 |
| 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |

- 证书存储介质：

（1）USBKey：200枚

| 序号 | 功能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 符合卫生部《卫生系统数字证书介质规范（试行）》 |
| 2 | USB Key为标准USB 1.1设备，支持USB2.0接口 |
| 3 | USBKey容量不小于32K字节 |
| 4 | USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能 |
| 5 | 支持标准的RSA和国产商用密码算法 |

- 电子印章制作 1套

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采集手写体签名信息，结合医务人员数字证书进行签名效果展现 |

注：带有※项为必须满足项，不满足的投标文件将被拒绝。

#### 二、项目实施及验收

1 供货期：签订合同后30日历日内。

2 交货地点：采购人项目现场。

3 安装调试：投标人负责所有设备的安装调试。

4 验收：所有货物验收完成后，甲乙双方按照合同约定签署验收文件。

#### 三、质量保证期

1 货物自验收合格并签署验收文件后开始计算质量保证期。投标货物质量保证期不得少于12个月。

2 具体保修时间投标人须在投标文件中有详细说明。

#### 四、培训要求

1 负责对采购人的进行设备操作、维修、保养培训。

2 投标人须在投标文件中根据本项目的要求，列出设备正常运行和管理所需要的技术培训内容，培训费用应包含在投标总价中。

#### 五、售后服务要求

1 在设备使用过程中，采购人根据实际需要提出的完善需求，应提供技术支持。

2 中标人应保证充足的零配件，以确保采购人不会因缺乏零件而阻碍设备正常运行。

3 在质量保证期内，因产品自身原因发生故障或运转不灵，在原购产品不能维修的情况下，应向采购人提供相同数量的产品。

4 在质保期内，提供1小时电话响应，6小时内到达现场，48小时内修复；提供24小时服务热线电话。

5 上门维修服务：在质量保证内，在收到采购人通知后，应在规定的响应时间内，派遣有资格的技术服务人员前往设备使用地点进行维修，负责修理或更换故障部件。

6 投标人应在投标文件中提供维修服务计划书、售后服务方案，专业队伍人员配备、联系地址、电话等详细资料。

7 对涉及本项目后续采购，有责任提供技术配合和优惠政策。

#### 六、其他要求

1 本招标文件以及以后的合同文件中规定的任何卖方应遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，应书面请求业主予以澄清；除非招标人有特别的指示，都应按照其中要求最严格的标准执行。

2 本项目为“交钥匙工程”，中标人负责所投产品供货，安装，调试，验收直至交付使用。