心电监护仪技术参数

监护仪外形结构：

1：国产主机显示器一体化设计，用于监护成人。

2：〉12寸彩色LED显示，屏幕分辨率：800*600，八通道波形显示

3：360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

4：可选配触摸屏

监测参数：

5：标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温、蓄电池可待机至少5小时。

6:3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。

7：心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。

8：具备智能导联脱落检测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

9：具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

10：可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

11：采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术。

12：NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。

可升级参数：

13：可选全球金标准的Masimo血氧算法。

14：可选Nellcor血氧算法。

系统功能：

15：支持中/英文字符输入。

16：具有三级声光报警，参数报警级别可调。

17：具备报警集中设置功能。

18：具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算，通气计算，肾功能计算。

19：可选掉电存储功能。

20：具备NurseCall报警功能。

21：具备120小时趋势图表、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾。

22：他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。

23：具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

24：支持U盘导入导出配置。

25：支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠。

26：支持3通道记录仪。

27：可支持外接打印机A4打印。

28：整机五风扇设计，降低环境噪音干扰。

29：防水等级达到IPX1标准，产品使用材料通过UL安全认证。