### 技术需求

项目名称：小鼠饮水自动分析系统

产品用途：

小鼠饮水行为如糖水偏爱实验是检测小鼠/大鼠抑郁行为的经典方法，全自动糖水检测装置在前期研究的基础上我们解析了小鼠抑郁行为规律，建立一套电子自动化检测装置配套人工智能软件，能够高精度识别判断小鼠的抑郁情绪，实现高通量、动态性监测小鼠的抑郁症状以及抗抑郁疗效，并且支持中英文双系

统，能够大力推动抑郁症发病机制研究和抗抑郁药物筛选。

### 一、系统组成

硬件：箱体、特制密封水瓶、主机、主机加密狗、可活动清洗板、工作站；

软件：小鼠饮水分析软件、说明书、软件及软件加密狗。

### 二、技术指标

1. 环境要求：

1.1.电源：12V/2A。

1.2.工作温度可适应 -30℃ ~60℃。

1.3.工作湿度可适应5%~95%。

2.软件支持实时显示小鼠饮水信息和统计小鼠饮水各项指标。可以以曲线方式/饼图方式表现小鼠饮水时长和饮水偏好的统计对比。

3.支持实验历史数据查询，支持自定义时间段和固定时间段进行统计查询。

4.支持实验数据的Excel导出。

5.软件支持中英双语言，同时具有唯一性（与硬件一一对应）。

6.支持以实验为分组，同时及分开进行开始和停止实验。

7.硬件系统包含控制器1台（主机规格为≥80个电子感应器配置的主机），实验箱≥20个（主机感应器和实验箱均可升级加配）。

8.主机1台通过485总线和下面的实验箱通讯，支持最高16个箱体，160个监测线路接入，主机支持升级机制。

9.系统总采样周期 ≤1S, 能够全自动连续采集≥24h，自动进行计算和统计。

10.软件系统可安装在台式机或笔记本电脑上，通过USB口和主机通讯, 主机不断循环查询各实验箱的数据，并总结各实验箱的状态变化，并传送实时的喝水数据给PC机软件。软件中英文系统，可安装于windows 7和windows 10系统。

11.系统界面可实时显示小鼠饮水状态和参数。

12.箱体底板可活动、可清洗、可替换。

13.配特制密封水瓶，国内可保证后期耗材订购补充。

14.检测敏感性达到误差率小于1%范围之内。

15.完全自动化检测，不需要手动称量水瓶的重量。

三、配置明细

配置明细

80只小鼠主机 20只小鼠的箱体（4套，每套箱体含5只小鼠笼具） 工作站1台 小鼠饮水分析软件（含软件及软件加密狗）1套 特制密封水瓶带卡扣40套 20只小鼠的可清洗排泄板（4套） 说明书1套